TSiGC-1

光纤陀螺捷联罗经，精确实时载体跟踪系统

TSiGC是高性能光纤陀螺罗经(Gyrocompass)和航姿参考系统(AHRS)，具有尺寸紧凑、重量轻、功耗低等优点，特别适合需要轻型高性能导航系统的载体。

TSiGC罗经使用光纤陀螺仪和石英挠性加速度计(I/F采集)、高性能FPGA+MCU搭建；光纤陀螺仪传感器做了专业磁屏蔽，加速度计使用积分平衡原理的电流/频率转换器做采集，积分精度高，信息无丢失。产品提供高精度航姿运动信息和陀螺仪、加速度数据信息。具备自对准功能，提供真北航向，可在任意海况实现5分钟初始对准(稳定时间)。支持纯惯导和组合导航模式。TSiGC支持RS422、RS232接口通信，配备方便易用的上位机软件，可以快速配置使用。系统可以低时延提供高达400Hz提供载体全部运动信息。

传感器技术指标:

| 技术参数 | 光纤陀螺仪(FOG) | 石英挠性加速度计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | ±300°/s | ±30g |  |
| 零偏重复性 | 0.1°/h | 60ug |  |
| 零偏稳定性 随机游走 标度因数稳定性 非线性度 | 0.1°/h(10s均值) 0.005°/sqrt(h) 100ppm 100ppm | 60ug(1s平滑) 20ug/sqrt(Hz) 100ppm 100ppm |  |

系统技术指标:

| 技术参数 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水平姿态精度: 航向精度(稳定误差): 稳定(初始对准)时间: | 0.1°(RMS) 0.5°*Sec(Lat)(RMS) 5分钟(任意海况) | 罗经模式 Sec(Lat)=1/cos(Lat) |
| 工作温度: 储存温度: 冲击: 振动: MTBF: 电源: 功耗: 通信接口: 输出速率: 尺寸: 材质: 重量: | -20°C~50°C -40°C~80°C 30g、11ms 1g正弦20~2000Hz 10000小时 +24V(+18V~+36V) 16W RS422、RS232 1Hz~400Hz 176×130×110 mm(长宽高) 硬铝阳极氧化 4千克 | 开机瞬间冲击电流>=2A 波特率115200~921600bps 默认２00Hz |

电话: 15270575071、18258330715

www.tsenav.com tsenav@163.com